有哪些ELISA实验技巧可以提高准确性

标签：BUNSEN本生 天津本生 标准品 移液器 孵育箱 单克隆抗体

有哪些ELISA实验技巧可以提高准确性

提高ELISA实验准确性的核心在于系统性优化实验设计、严格规范操作流程，并建立完善的质控体系‌，从样本处理到数据读取每一步都需精细控制，以确保结果可靠可重复。

一、实验设计精密化：

采用正交实验设计优化参数‌

对抗体浓度、包被条件、封闭剂类型等关键变量进行多因素组合测试，找出合适配置。例如通过方阵滴定法(Checkerboard Assay)确定捕获抗体与检测抗体的最佳配比。

选择高亲和力单克隆抗体‌

单抗特异性更强，可显著降低非特异性结合风险，尤其适用于复杂基质样本检测。

合理设置标准曲线与对照‌

每块板必须包含标准品、阳性对照和阴性对照，确保R² > 0.99，信号比值符合要求(如P/N ≥ 10)。

二、操作标准化：

试剂室温平衡至关重要‌

所有试剂使用前需在室温平衡1～2小时，避免温度波动影响抗原抗体反应稳定性。

使用多通道移液器并定期校准‌

减少孔间加样时间差，提升一致性;移液器建议每3～6个月校准一次，误差控制在±1%内。

自动化洗板，杜绝手动误差‌

洗板不净是高背景的主要原因。推荐使用洗板机，每孔注入不少于300μl洗涤液，静置30秒，重复5次以上。

避免边缘效应‌

孵育时避免酶标板叠放，可在孵育箱内放置湿盒或水盘保持湿度，防止边缘孔蒸发导致信号异常。

三、步骤

四、环境与质控

实验室环境‌：维持温度±1℃波动，湿度40%-60%，避免醛类、酚类等挥发性物质干扰。

数据解读‌：采用四参数逻辑曲线(4PL)拟合标准曲线，更准确反映分子结合动力学特征。

复孔检测‌：所有样本设复孔，CV值控制在<15%，临界值样本建议双盲法重复3次以上。

注：以上供参考!

BUNSEN本生  天津本生一直视质量控制为企业的生命，追求企业竞争力的不断提升。公司在经营中始终秉承：遵纪守法，严于律己，宽仁以待，敢于承担的企业精神作为标准，以过硬的质量和优良的服务来维护和拓展市场，较大限度的满足客户的需求。与客户的共赢，是我们的发展目标。本生!您信任的合作伙伴。我们愿与您真诚合作，共创美好的未来。